볼펜(Ball Point Pen) QFD

제품 : KU 볼펜

요구품질 : 잉크리필, 가격저렴, 색깔다양, 똥제거, 필기촉감

품질특성 : 볼진원도, 잉크점도, (잉크)색깔종류, 무게, 강도

구성부품 :  아래 그림 참조

QFD 진행 과정

단계 1. 고객 요구사항으로부터 요구품질을 추출

단계 2. 품질특성추출

단계 3. 단계 1에서 추출한 요구품질과 단계 2에서 추출한 품질특성 간의 관련정도를 분석

(절대적으로 관련 있음 : ⊙, 관련있음 : ○, 관련이 있으나 약함 : △, 관련없음 : black)

단계 4. 요구 품질의 중요도 산출 및 경쟁사 분석, 기획 품질 등을 산출한다.

- 요구품질 중요도

- 경쟁사분석

- 기획품질 설정

- 가중치 계산

단계 5. 설계 품질의 설정

|  | KU | 모나미 | 미래 |
| --- | --- | --- | --- |
| 잉크리필 | 1 | 2 | 1 |
| 가격저렴 | 1 | 1 | 2 |
| 색깔다양 | 2 | 3 | 4 |
| 똥제거 | 3 | 1 | 1 |
| 필기촉감 | 5 | 4 | 5 |

|  | 볼 진원도 | 잉크 점도 | 색깔 종류 | 무게 | 강도 | KU 모나미 미래 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 캡오래사용 |  |  |  | 1 △ | 3 ⊙ | 1 | 2 | 1 |
| 가격 저렴 | 3 ⊙ | 3 ⊙ | 3 ○ | 2 ○ | 2 ○ | 1 | 1 | 2 |
| 색깔 다양 | 2 △ | 2 △ | 6 ⊙ |  |  | 2 | 3 | 4 |
| 똥 제거 | 9 ⊙ | 9 ⊙ | 3 △ |  |  | 3 | 1 | 1 |
| 필기 촉감 | 15 ⊙ | 15 ⊙ |  | 15 ⊙ | 15 △ | 5 | 4 | 5 |
|  | 29 | 29 | 11 | 10 | 5 |  |  |  |

(중요도를 blank-0, △-1, ○-2, ⊙-3으로 했을 때)